比选文件

附件     行星重力搅拌机采购与安装项目技术协议内容要求

一、项目简介
项目名称：行星重力搅拌设备
项目目的：满足UPEP衬垫型产品日益增长的生产需求，兼顾研发需求

交货期：45个工作日
二、设备技术要求总则

1、本技术要求为最低限度技术要求，并未规定一切技术细节，也未充分引述相关标准和规范条文，供应商应保证提供符合或优于本技术规格书和有关工业标准的优质产品；

2、设备设计制造和安全应满足中国相关行业标准；

3、设备所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。

三、设备主要技术参数

设备主要用于树脂、溶剂和填料等物料混合，保证物料混合均匀、无气泡。应满足以下主要技术参数：

1、采用行星式搅拌，通过自转和公转同时实现均匀搅拌且混合不分层；

2、使用绝大多数树脂、溶剂和填料等物料混合；

3、实际处理量1000-1200ml，按50%最大有效体积换算，即设备规定处理量2000-2400ml；

4、无极调速，转速、时间可调整；

5、LED显示屏；

6、可抽真空，真空程序控制模式为多段程序独立设置控制；

7、配备可匹配500ml和1000ml一次性料杯的治具；

8、混合程序存储数量≥10。

四、技术方案简介
五、设备主要配置清单

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	电机
	按要求
	按需供应

	2
	真空系统
	按要求
	按需供应

	3
	传动系统
	按要求
	按需供应

	4
	PLC
	按要求
	按需供应


六、设备运输、安装调试及验收标准

1、全套设备运输、现场卸货、安装调试均由供货方负责（我司给予必要配合实施），并由供方提供安装调试所需配件，不再额外收取任何费用；
2、设备验收按公司《设备购置更新管理制度》等相关制度执行；
3、设备验收由工艺所生产人员使用该设备以模塑N02配方，常规搅拌工艺参数进行搅拌混料5次，应满足设备主要技术参数；搅拌混料过程运行正常，无异常现象；所配物料混合后均匀，无分层现象。

七、售后服务、培训和技术资料等

1、设备到达用户所在地后，在接到用户安装通知后7日内执行免费安装、调试和人员设备操作培训。

2、供应方须拥有专业资深维修工程师，在设备保修期内不收取零部件及其它费用（人为损坏因素除外），实行保修服务并提供设备终身售后服务。
3、设备保修期满之后，应提供广泛而优惠的技术支持及备件的供应。

4、接到用户维修通知后，8小时内做出响应，48小时内给出明确解决方案。一般类故障3个工作日内修复，特殊类故障5个工作日内修复。

5、提供壹套使用说明书。说明书满足使用、维护、保养、操作、安全、安装、调整等需要，装订整齐规范。

6、提供出厂合格证明、装箱清单以及其他相关资料。

1
8
1

